# Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1

1.1 Indledning	2

2.1 Deblurring Model	2

3.1 Deblurring med Wiener Filteret	2

4.1 Støj	4

4.1.1 Gaussian Støj	4

4.1.2 Erlang Støj	5

5.1 Frekvens domæne filtrering af periodisk støj	6

5.1.1 Båndstopfiltrering af billede ødelagt af sinusstøj	8

6.1 Fourier Transformation	9

7.1 Image deblurring af Salt og Pepper støj	10

Litteratur	12

Konklusion	12

Bilag 1: CD med denne rapport og 2 MatLab filer samt anvendte billeder.

1.1 Indledning

Blurring af et billede kan ske ved, at kameraet bevæges, når der tages et billede eller hvis lukketiden for et kamera er sat til lang tid og der ikke anvendes stativ. Billeder som er ude af fokus, grundet dårlig optik, som f.eks. ikke er i stand til at klare makrofokusering eller zoomfokusering er også udsat for fænomenet blurring.

# 2.1 Deblurring Model

Vi har et blurred billede, som vi vil have deblurred, så det bliver tydeligere at se med øjet. Hertil anvender vi kendskabet til Deblurring Modellen beskrevet herunder.

Et blurred billede kan beskrives approximeret ved ligningen.

g repræsenterer et blurred billede. H er forstyrrelses operatoren, også kaldt Point Spread Function. f er et billede, som i virkeligheden ikke eksisterer, men repræsenterer det billede, man vil have under ideelle billede betingelser, herunder god skarphed. En foldning mellem forstyrrelsesoperatoren H og det ønskede perfekte billede f giver forstyrrelsen i billedet. n er tilført støj, som ødelægger billedet.

Udfra ligningen ses, at det fundamentale ved deblurring er at foretage en invers foldning af det slørede billede g og Point Spread Function(PSF). Kvaliteten af det deblurred billede hænger meget sammen med, hvor godt kendskabet er til PSF. Ved et præcis kendskab til PSF vil man være i stand til at gøre det slørede billede helt tydeligt og skarpt efter en deblurring. Hvis kendskabet til PSF er meget dårlig, vil deblurring billedet ikke blive særligt godt.

# 3.1 Deblurring med Wiener Filteret

Deblurring af et billede kan gøres med en Wiener invers foldning. Metoden er velegnet, når der er et vist kendskab til frekvenskarakteristikken af billedet og den tilførte støj. I fravær af støj reduceres Wiener filteret til at fungere som det ideelle inverse filter.

Til illustration af wiener filteret i forbindelse med deblurring anvendes et skarpt billede som udgangspunkt. Det skarpe billede foldes med en PSF, hvormed det gøres sløret. Til fremstilling af en bevægelses PSF sløring anvendes Matlab funktionen ”fspecial”. Længden af sløringen er givet ved variablen ”længde” og vinklen af sløringen er givet ved variablen ”vinkel”. Den cirkulære foldning af PSF og det skarpe billede udføres med Matlab funktionen ”imfilter”, og der er nu fremstillet et sløret billede.

Det skal nu undersøges om Wiener filteret er i stand til at gøre billedet skarpt. Som Wiener filter anvendes Matlab funktionen ”deconvwnr”, som foretager en invers wiener foldning.

Eksemplet viser vigtigheden i at kende til sløringsfunktionen Point Spread Function. Når det præcise kendskab til PSF er givet, så vil en deblurring af et billede være effektivt.

Eksemplet med Wiener Filteret er vist herunder.

% Indlæser det skarpe billede

Original = imread('camera.bmp');

figure;

imshow(Original);

title('Original Billede');

% Laver Point Spread Function PSF, en bevægelsessløring i dette tilfælde

laengde = 26;

vinkel = 10;

PSF = fspecial('motion',laengde,vinkel);

% Slører det originale billede, udføres ved en cirkulær foldning

Sloeret_billede = imfilter(Original,PSF,'circular','conv');

figure;

imshow(Sloeret_billede);

title('Sløret billede');

% Foretager deblurring. Billedet skal nu gå fra at være sløret til at blive

% tydeligt efter wiener filteret.

wienerfiltreret = deconvwnr(Sloeret_billede,PSF);

figure;

imshow(wienerfiltreret);

title('Billede deblurring efter Wiener Filer');

Resultatet af de tre billeder er:

# 4.1 Støj

## 4.1.1 Gaussian Støj

Der findes forskellige typer af støj. Kendskabet til Gaussian støj modellen anvendes ofte i praksis, når der skal foretages deblurring, da det ofte viser sig, at denne model giver det bedste resultat.

Støj antages som tilfældige variable karakteriserede ved en PDF, probability density function. Gaussian støj er blandt en af de mest anvendte PDF eksisterende i billedbehandlingen.

PDF af Gaussian støj kan beskrives ved variablen z, som beskriver gråskalaen.

 er middelværdien af z og  er standardafvigelsen. Variansen af z er beskrevet ved standard afvigelsen opløftet i 2 potens.

Herunder er vist et plot af Gaussian probability density function p(z).

middelværdien af z

standardafvigelsen

70% af PDF værdier er beskrevet i området z = [( - ),( + )], som er vist herover.

Skæring med grafen i den grønne punkterede linje sker i punkterne.

## 4.1.2 Erlang Støj

En anden type af støj er Erlang. PDF af denne kan beskrives ved variablen z, som beskriver gråskalaen.

For parametrene a og b skal gælde, at a > 0 og b er et positiv heltal. Middelværdien og standardafvigelsen for Erlang støjfunktionen er givet ved.

middelværdien

standardafvigelsen

Herunder er vist et plot af Erlang probability density function p(z).

middelværdien af z

standardafvigelsen

Maksimumpunktet er givet ved:

d

# 5.1 Frekvens domæne filtrering af periodisk støj

I studiets pensum er der gennemgået lavpasfiltre og højpasfiltre i frekvens domænet, som et generelt værktøj til billede forbedring. I denne sektion vil der blive lagt vægt på båndstopfilteret, som et værktøj til at fjerne eller reducere periodisk støj.

Et eksempel på et ideelt båndstop filter vil være.

Her er D(u,v) afstanden fra centrum i frekvens rektanglet til et punkt (u,v). Billedet vi undersøger er af størrelsen M x N, så vi kan beregne centrum af billedet, ved udtrykket

(u,v) = (M/2, N/2). Udfra dette er det muligt at beregne afstanden fra et punkt (u,v) til centrum af billedet.

W er båndbredden  og D0 er det radiale centrum af båndbredden. I modsætning til kredsløbsteori, hvor vi har betragtet båndstopfiltre i et plan(x,y), er der i billedbehandlingen kommet en ekstra dimension på, da et billede er opbygget som en matrix. Filteret vil derfor blive repræsenteret som et 3 dimensionalt filter, og set fra oven vil båndstopfilteret ligne en cirkelring med bredden W svarende til båndbredden.

Herunder er vist det ideelle båndstopfilter.

Størrelsen på billedet (N, M) som skal båndstopfiltreres.

Radiale centrum af båndbredden

Båndbredden

Ud fra ovennævnte data tegnes båndstopfilteret i Mathcad.

Det ideelle båndstop filter til billede behandlingen er vist herunder.

Af praktiske filtre kendes bl.a. butterworth båndstopfilteret af ordenen n, vist herunder.

Et andet type båndstop filter er Gaussian filteret, som vi ikke tidligere har hørt så meget om. Men dette filter er givet ved.

## 5.1.1 Båndstopfiltrering af billede ødelagt af sinusstøj

Som et eksempel på et billede båndstopfiltreret henvises til figur 5.16 s. 245 i ”Digital Image Processing”. Der ses her et billede, som er ødelagt af støj, og støjen kan antages at være en to dimensional sinus funktion. Ved at tage fourierspekteret til billedet ses, at støjkomponenterne vises som symmetriske par af hvide prikker placeret i en cirkelring. Derfor vil et cirkulært båndstopfilter være det optimale valg til at fjerne den sinuslignende støj fra billedet. Effekten ved at filtrere billedet med et butterworth båndstopfilter ses tydeligt at virke og fjerner støjen.

Et butterworth båndstopfilter set fra oven er vist herunder.

# 6.1 Fourier Transformation

Eftersom der ofte tages en fourieranalyse i forbindelse med forbedring af støjfyldte billeder, føler jeg det er på sin plads, at vise hvordan en DFT og IDFT virker. I stedet for at tale om en-dimensionale signaler, som viser ændringer i amplitude i tid, så har vi i billedbehandlingen at gøre med to dimensionale signaler som repræsenterer variationer i intensiteten. De digitale billeder har en endelig bredde og højde i pixels, og de repræsenterer med andre ord ”diskrete signaler”. Hvis der skal tages en DFT eller IDFT til billedet, f.eks. til undersøgelse af fourier transformationen gælder følgende to udtryk.

Heraf ses at et M x N billede har et M x N sæt af fourier koefficienter.

# 7.1 Image deblurring af Salt og Pepper støj

En type støj, som kan være meget irriterende er hvis der opstår sne-støj på fjernsynet. Mange små hvide prikker som ødelægger fjernsynsbilledet er ikke en rar situation. Når et billede er ødelagt på denne måde, er det påvirket med Salt og Pepper støj. Et eksempel på et billede ødelagt af Salt og Pepper støj er vist på næste side. Yderligere er vist at, ved anvendelse af median filteret på billedet er det muligt at minimere og fjerne Salt og Pepper støjen.

Herunder vises Matlab koden først. Selve medianfilteret vil ikke blive gennemgået nærmere her, men vi fastlægger at dette filter bl.a. er rigtigt godt til fjernelse af Salt og Pepper støj i et billede.

På denne side kan ses resultatet af Matlab koden, som er vist på forrige side.

Salt og Pepper støjen er tydeligt irriterende på det første billede, som ellers er helt skarpt. På det andet billede er der fjernet meget af støjen, og på det tredje billede er salt og pepper støjen helt væk. Ulempen er dog, at billedet bliver en lille smule mere sløret for hver gang, det føres igennem median filteret og på billede 4 ses, at sløringseffekten er iøjnefaldende. Det er dog klart at billede 3 er langt at foretrække frem for billede 1, hvis der f.eks. var tale om en film i fjernsynet.

# Litteratur

Bog: Digital Image Processing, Second Edition af Rafael C. Gonzales og Richard E. Woods

# Konklusion

Der er blevet arbejdet med emnet Image Deblurring. Hertil har jeg gennem selvstudie undersøgt image deblurring, hvilket jeg synes har været en positiv oplevelse. Som værktøjer er anvendt Matlab til at skrive kode til billedbehandlingen, og desuden er Mathcad anvendt til beskrivelse af støjfunktioner samt diverse filtre til fjernelse af støj.

Der er fundet frem til at støj kan beskrives ved bestemte matematiske modeller, og hvis vi først kender til disse modeller er det muligt at fjerne støjen. Til fjernelse af periodisk støj i frekvensdomænet har det vist sig, at i billedbehandlingen arbejdes der med en ekstra dimension, når der er tale om filtre, da et billede jo består af en M x N matrix.

Jeg synes at tiden til projektet har været passende, og håber at kunne hjælpe andre interesserede til at arbejde yderligere videre med projektet en anden gang. Derfor er dette projekt samt sourcekoden lagt ud på min webside til omverdenen.

www.banghansen.dk